朝阳新城F组团东坝高中示范校工程

基础选型专家意见

北京波森特岩土工程有限公司于2012年6月12日，对朝阳新城F组团东坝高中示范校工程基础方案组织专家论证会，经与会专家认真讨论，形成意见如下：

1、拟建建筑物填土较厚，建议采用碎石桩加载体桩等地基加固方案。具体方案须依据设计要求、地质条件及工程造价等因素综合确定。

2、载体桩适宜本场地，本工程载体桩可以③层粉细砂作为持力层。

3、载体桩的承载力主要控制参数为三击贯入度，在三击贯入度满足设计要求时，单桩承载力质量可得到有效保证，为满足设计要求，按设计桩长与贯入度进行双控，桩端进入持力层③层后以贯入度控制为主。

2012年6月12日

专家组签字：