# 1.0概述

## 1.1、工程概况

受中铝矿业有限公司郑州分公司的委托，河南省地矿建设工程（集团）有限公司承担其大峪沟镇钟岭新型农村社区14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼的岩土工程勘察工作。

该工程位于巩义市大峪沟镇钟岭。拟建建筑规模及概况如下表1.1：

拟建建筑情况一览表                      表1.1

| 工程名称 | 规 模 | 基础 埋深 （m） | 基底平均压力 （kpa） | 拟采用基础形式 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14# | 47.28m×14.00m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 15# | 69.12m×13.14m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 16# | 47.28m×14.00m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 17# | 49.32m×13.14m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 18# | 47.28m×14.00m((地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 19# | 49.32m×13.14m (地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 20# | 69.12m×13.14m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |
| 21# | 47.28m×14.00m(地上7层) | 2.0 | 140 | 筏基 | 剪力墙 |

## 1.2、勘察目的与任务

本次勘察集初勘和详勘一次性进行，目的是为工程设计和施工提供详细的地质资料和岩土工程参数，对基础设计和施工提出建议。主要任务为：

①　查明工程场地地基土的岩性、时代成因及空间分布特征，提供设计所需的各层土物理力学性质指标，并对基础影响深度内的承载力和变形特征进行评价。

②　查明影响工程稳定性的不良地质现象及其类型、成因、分布，分析其对场地稳定性的影响，并预测其发展趋势，提出防治建议和有关设计参数。

③　判定场地土类型及建筑场地类别，提供有关抗震设计参数，对其地震效应进行评价。

④　查明地下水埋藏条件，含水层类型及其主要特征，评价地下水对基础施工的影响及对建筑材料的腐蚀性。

⑤　对地基基础方案进行分析，首先对天然地基的适宜性进行评价，当天然地基不能满足要求时，论述采用筏基的可行性，并进行论证对比，最后提出地基基础方案倾向性意见。

⑥　提出影响工程施工的不利地质因素，并对工程设计和施工提出建议。

⑦  在季节性冻土地区，提供场地土的冻结深度。

## 1.3、 岩土工程勘察等级确定

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021－2001) 2009年版第3.1节，结合工程特征确定本工程重要性等级为二级，场地等级为二级，地基等级为二级，综合确定其建筑岩土工程勘察等级为乙级；按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007－2011)第3.0.1条确定地基基础设计等级为丙级；按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223－2008)第3.0.2条，确定本工程为丙类建筑。

## 1.4、勘察工作布置

### 1.4.1、勘察工作布置依据

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009年版

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ 87-92）

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223－2008)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

勘察任务委托书及相关图纸

### 1.4.2、勘探测试和取土方法简述

为准确测定有关岩土参数及相关勘察评价指标，以针对性、实用性为原则，综合采用钻探、动探及波速测试等多种勘察手段开展本次勘察工作。

1、钻探

采用DPP-100型车装钻机进行施工，目的是查明地层结构及分布规律，回转钻进，泥浆护壁，全部采芯，粘性土岩芯采取率不低于90%，砂土层岩芯采取率不低于75%，并观察记录各土层宏观特征，通过对不同深度的土体采样分析试验，确定地基土承载力及其物理力学性质指标。

2、动力触探试验

动力触探实验是利用一定的锤击能量，将一定尺寸、一定形状的圆锥探头打入土中，根据打入土中的难易程度来判定土层的变化，对土层进行力学分层，并确定土层的物理力学性质，对地基土做出工程地质评价的原位测试方法。

3、波速测试

本工程布置波速测试孔8个，采用单孔检层法，沿钻孔不同深度测定土层剪切波速的变化。目的是提供各层土的剪切波速值，确定场地覆盖层厚度，判定场地土类型，划分建筑场地类别。

## 1.5、勘察工作完成情况

本次勘察的第一次外业工作于2016年4月7日开始，2016年4月9日结束；第二次外业工作于2016年4月22日开始，2016年4月24日结束，其平面位置见勘探点平面布置图。资料整理及报告编写工作于2016年4月27日结束。各勘探孔见勘探点平面布置图，所完成的实际工作量见表1.5.1。

完成工作量一览表      表1.5.1

| 项 目 |  | 数量 |  | 项 目 |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量定孔（个） |  |  | 53 |  | 钻孔 | 孔数(个) |  | 26 |
| 总进尺（m） |  |  | 1034.5 |  |  | 进尺（m） |  | 457.5 |
| 波速测试 | 孔数(个) |  | 8 |  | 钻探、动探 | 孔数(个) |  | 27 |
|  | 进尺（m） |  | 164 |  |  | 进尺（m） |  | 413 |

本次勘察勘探点高程为绝对高程。根据业主提供资料，采用GPS测场地内的勘探点高程。

# 2.0、场地工程地质条件

## 2.1、地形、地貌

拟建场地位于巩义市大峪沟镇钟岭。地貌单元属黄土丘陵缓坡冲洪积地貌，地势不平整。

## 2.2、地层及地基土分层描述

根据钻探，动探试验分析结果，场地27.0m勘探深度内按其成因类型、岩性及工程地质特性将其划分为3个工程地质单元层，现分述如下:

第①层（Q4ml）：杂填土，棕红色，以粘土为主，该层经回填形成，回填时间1年，含大量碎石块、砖块、强风化岩块等。

层厚1.00～16.00米,平均厚度5.85米;层底埋深1.00～16.00米,平均厚度5.85米。标高318.80～349.23米,平均340.28米。

第②层（Ｐ2）：灰岩，青灰色，强风化，隐晶质结构，中厚层状构造，节理裂隙很发育，岩石结构大部分破坏，方解石充填，岩芯多呈短柱状、碎块状，节长5-12cm，综合RQD=40.0%，工程力学性差，岩石坚硬程度分类为：软岩；岩体基本质量等级分类为：Ⅳ级。

层厚2.10～7.30m，平均厚度5.26m; 层底埋深5.70～13.30米,平均厚度7.10。标高337.46～343.96米,平均340.27米。

第③层（Ｐ2）：灰岩，青灰色，强风化，隐晶质结构，厚层状构造，节理裂隙较发育，岩石结构大部分破坏，方解石充填，岩芯多程短柱状、块状，节长8-20cm，综合RQD=60%，工程力学性较差，岩石坚硬程度分类为：软岩；岩体基本质量等级分类为：Ⅳ级。

该层未揭穿，最大揭露厚度14.0米（18#孔）。

## 2.3、各层土物理力学性质指标统计

### 2.3.1、 重型动力触探试验成果统计

本次勘察对②层灰岩、③层灰岩进行了重型触探试验，技术质量均达到规范要求，对成果进行统计，并作杆长校正，按校正后的平均值评价土的强度，最后计算得出地基土的承载力特征值。

②层灰岩重型动力触探试验成果统计表

单位：(击)                           　 表2.3.1-1

| 孔号 | 样本数 | 类 别 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.8 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.6 | 7.8 | 10.3 |
| 6 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.5 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 13.6 | 7.4 | 10.0 |
| 8 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 11.3 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.6 | 7.8 | 10.5 |
| 10 | 10 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.2 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.6 | 7.3 | 9.6 |
| 12 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.3 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.7 | 7.4 | 9.8 |
| 14 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.8 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 13.6 | 7.4 | 10.1 |
| 16 | 6 | 未经杆长修正 | 11.0 | 8.0 | 9.4 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 10.1 | 7.4 | 8.7 |
| 17 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.9 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 13.6 | 7.8 | 10.2 |
| 22 | 10 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.4 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.6 | 7.3 | 9.8 |
| 23 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.6 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 13.6 | 7.4 | 10.0 |
| 28 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.7 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.7 | 7.4 | 10.0 |
| 30 | 10 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 9.8 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.0 | 7.4 | 9.3 |
| 32 | 10 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.6 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 12.3 | 7.8 | 9.8 |
| 34 | 7 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 11.2 |
|  | 7 | 经杆长修正 | 13.6 | 7.8 | 10.9 |
| 35 | 13 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 11.1 |
|  | 13 | 经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.5 |
| BC11 | 6 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.3 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 10.5 | 6.8 | 8.5 |
| BC13 | 6 | 未经杆长修正 | 12.0 | 8.0 | 9.8 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 9.5 | 6.6 | 7.9 |
| BC17 | 6 | 未经杆长修正 | 13.0 | 8.0 | 10.1 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 10.9 | 7.0 | 8.7 |

第②层灰岩重型动力触探试验成果统计表

- 单位：(击)                           　 表2.3.1-2

| 层号 | 样本数 | 类 别 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | 164 | 未经杆长修正 | 14.0 | 8.0 | 10.5 | 1.9 | 0.19 | 10.2 |
|  |  | 经杆长修正 | 13.6 | 6.6 | 9.8 | 1.8 | 0.18 | 9.6 |

第③层灰岩单孔分层重型动力触探试验钻孔成果统计表

单位：（击）             表2.3.1-3

| 孔号 | 样本数 | 类 别 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 未经杆长修正 | 26.0 | 17.0 | 20.4 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 20.8 | 15.1 | 17.6 |
| 3 | 11 | 未经杆长修正 | 33.0 | 18.0 | 24.0 |
|  | 11 | 经杆长修正 | 21.5 | 13.3 | 17.3 |
| 6 | 10 | 未经杆长修正 | 23.0 | 17.0 | 19.4 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 16.6 | 12.8 | 14.8 |
| 8 | 10 | 未经杆长修正 | 30.0 | 17.0 | 21.5 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 20.1 | 13.3 | 15.8 |
| 10 | 10 | 未经杆长修正 | 29.0 | 17.0 | 22.0 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 18.9 | 13.0 | 15.8 |
| 12 | 11 | 未经杆长修正 | 31.0 | 17.0 | 22.6 |
|  | 11 | 经杆长修正 | 20.5 | 13.3 | 16.3 |
| 14 | 10 | 未经杆长修正 | 25.0 | 17.0 | 21.0 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 17.9 | 13.9 | 15.9 |
| 16 | 10 | 未经杆长修正 | 23.0 | 17.0 | 19.3 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 16.8 | 13.1 | 14.9 |
| 17 | 11 | 未经杆长修正 | 23.0 | 17.0 | 19.6 |
|  | 11 | 经杆长修正 | 17.4 | 13.1 | 15.2 |
| 20 | 6 | 未经杆长修正 | 27.0 | 18.0 | 22.4 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 14.6 | 11.2 | 12.8 |
| 22 | 10 | 未经杆长修正 | 25.0 | 17.0 | 19.9 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 18.0 | 13.1 | 15.3 |
| 23 | 10 | 未经杆长修正 | 24.0 | 17.0 | 19.7 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 16.8 | 13.1 | 14.8 |
| 26 | 6 | 未经杆长修正 | 25.0 | 18.0 | 22.1 |
|  | 6 | 经杆长修正 | 15.0 | 11.9 | 13.7 |
| 28 | 10 | 未经杆长修正 | 27.0 | 17.0 | 21.1 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 17.0 | 13.1 | 15.0 |
| 30 | 13 | 未经杆长修正 | 30.0 | 17.0 | 22.3 |
|  | 13 | 经杆长修正 | 19.2 | 13.3 | 16.0 |
| 32 | 11 | 未经杆长修正 | 30.0 | 17.0 | 22.4 |
|  | 11 | 经杆长修正 | 18.3 | 13.0 | 15.6 |
| 34 | 15 | 未经杆长修正 | 32.0 | 17.0 | 21.6 |
|  | 15 | 经杆长修正 | 19.2 | 13.0 | 15.3 |
| 35 | 12 | 未经杆长修正 | 32.0 | 17.0 | 23.3 |
|  | 12 | 经杆长修正 | 19.2 | 12.6 | 15.8 |

第③层灰岩单孔分层重型动力触探试验钻孔成果统计表

单位：（击）             表2.3.1-4

| 孔号 | 样本数 | 类 别 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC2 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 24.7 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 25.4 | 15.8 | 20.7 |
| BC3 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 24.8 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 25.8 | 15.8 | 20.8 |
| BC4 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 24.8 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 23.5 | 14.8 | 19.4 |
| BC7 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 19.0 | 26.3 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 18.0 | 13.1 | 15.7 |
| BC11 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 19.0 | 26.1 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 16.4 | 12.0 | 14.1 |
| BC12 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 25.2 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 17.1 | 11.7 | 14.5 |
| BC13 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 25.5 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 17.1 | 11.7 | 14.4 |
| BC16 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 26.3 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 18.9 | 12.4 | 15.6 |
| BC17 | 10 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 26.1 |
|  | 10 | 经杆长修正 | 18.0 | 12.1 | 15.5 |

第③层灰岩重型动力触探试验成果统计表

单位：（击）               表2.3.1-5

| 层号 | 样本数 | 类 别 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 276 | 未经杆长修正 | 33.0 | 17.0 | 22.6 | 4.7 | 0.21 | 22.2 |
|  | 276 | 经杆长修正 | 21.5 | 11.2 | 15.5 | 2.6 | 0.17 | 15.7 |

## 2.3.2、波速测试分层统计表

14#、16#、18#、20#楼波速测试分层统计表           表2.3.2-1

| 孔号 | 层号 | 波速值Vsi（m/s） | di（m） | di/Vsi （s） | 平均剪切波速 （m/s） | 平均等效剪切波速 （m/s）（m/s） | 孔号 | 层号 | 波速值 （m/s） | di（m） | di/Vsi （s） | 平均剪切波速 （m/s） | 平均等效剪切波速 （m/s）s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ② | 525 | 2 | 0.003810 | 574.8 | 618.1 | 15 | ② | 516 | 2 | 0.003876 | 533.0 | 583.9 |
|  |  | 546 | 2 | 0.003663 |  |  |  |  | 535 | 2 | 0.003738 |  |  |
|  |  | 582 | 2 | 0.003436 |  |  |  |  | 575 | 2 | 0.003478 |  |  |
|  |  | 646 | 2 | 0.003096 |  |  |  |  | 506 | 2 | 0.003953 |  |  |
|  | ③ | 608 | 2 | 0.003289 | 658.0 |  |  | ③ | 556 | 2 | 0.003597 | 630.0 |  |
|  |  | 635 | 2 | 0.003150 |  |  |  |  | 589 | 2 | 0.003396 |  |  |
|  |  | 618 | 2 | 0.003236 |  |  |  |  | 601 | 2 | 0.003328 |  |  |
|  |  | 627 | 2 | 0.003190 |  |  |  |  | 623 | 2 | 0.00321 |  |  |
|  |  | 704 | 2 | 0.002841 |  |  |  |  | 685 | 2 | 0.00292 |  |  |
|  |  | 756 | 2 | 0.002646 |  |  |  |  | 726 | 2 | 0.002755 |  |  |
| 19 | ① | 122 | 2 | 0.016393 | 153.3 | 190.8 | 31 | ① | 127 | 2 | 0.015748 | 151.3 | 226.4 |
|  |  | 156 | 2 | 0.012821 |  |  |  |  | 131 | 2 | 0.015267 |  |  |
|  |  | 133 | 2 | 0.015038 |  |  |  |  | 156 | 2 | 0.012821 |  |  |
|  |  | 152 | 2 | 0.013158 |  |  |  |  | 167 | 2 | 0.011976 |  |  |
|  |  | 160 | 2 | 0.012500 |  |  |  |  | 151 | 2 | 0.013245 |  |  |
|  |  | 167 | 2 | 0.011976 |  |  |  |  | 176 | 2 | 0.011364 |  |  |
|  |  | 155 | 2 | 0.012903 |  |  |  | ③ | 526 | 2 | 0.003802 | 603.2 |  |
|  |  | 181 | 2 | 0.011050 |  |  |  |  | 537 | 2 | 0.003724 |  |  |
|  | ③ | 601 | 2 | 0.003328 | 638.0 |  |  |  | 603 | 2 | 0.003317 |  |  |
|  |  | 626 | 2 | 0.003195 |  |  |  |  | 664 | 2 | 0.003012 |  |  |
|  |  | 687 | 2 | 0.002911 |  |  |  |  | 686 | 2 | 0.002915 |  |  |

15#、17#、19#、21#楼波速测试分层统计表           表2.3.2-2

| 孔号 | 层号 | 波速值Vsi（m/s） | di（m） | di/Vsi （s） | 平均剪切波速 （m/s） | 平均等效剪切波速 （m/s）（m/s） | 孔号 | 层号 | 波速值 （m/s） | di（m） | di/Vsi （s） | 平均剪切波速 （m/s） | 平均等效剪切波速 （m/s）s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ② | 535 | 2 | 0.003738 | 570.3 | 619.5 | 24 | ② | 546 | 2 | 0.003663 | 555.8 | 591.9 |
|  |  | 565 | 2 | 0.003540 |  |  |  |  | 528 | 2 | 0.003788 |  |  |
|  |  | 601 | 2 | 0.003328 |  |  |  |  | 586 | 2 | 0.003413 |  |  |
|  |  | 580 | 2 | 0.003448 |  |  |  |  | 563 | 2 | 0.003552 |  |  |
|  | ③ | 579 | 2 | 0.003454 | 665.8 |  |  | ③ | 553 | 2 | 0.003617 | 623.8 |  |
|  |  | 616 | 2 | 0.003247 |  |  |  |  | 589 | 2 | 0.003396 |  |  |
|  |  | 620 | 2 | 0.003226 |  |  |  |  | 603 | 2 | 0.003317 |  |  |
|  |  | 656 | 2 | 0.003049 |  |  |  |  | 618 | 2 | 0.003236 |  |  |
|  |  | 738 | 2 | 0.002710 |  |  |  |  | 659 | 2 | 0.003035 |  |  |
|  |  | 786 | 2 | 0.002545 |  |  |  |  | 721 | 2 | 0.002774 |  |  |
| 18 | ② | 515 | 2 | 0.003883 | 530.7 | 606.9 | 36 | ② | 516 | 2 | 0.003876 | 553.7 | 589.9 |
|  |  | 521 | 2 | 0.003839 |  |  |  |  | 547 | 2 | 0.003656 |  |  |
|  |  | 556 | 2 | 0.003597 |  |  |  |  | 598 | 2 | 0.003344 |  |  |
|  | ③ | 543 | 2 | 0.003683 | 656.9 |  |  | ③ | 563 | 2 | 0.003552 | 614.7 |  |
|  |  | 590 | 2 | 0.003390 |  |  |  |  | 514 | 2 | 0.003891 |  |  |
|  |  | 660 | 2 | 0.003030 |  |  |  |  | 591 | 2 | 0.003384 |  |  |
|  |  | 617 | 2 | 0.003241 |  |  |  |  | 601 | 2 | 0.003328 |  |  |
|  |  | 643 | 2 | 0.003110 |  |  |  |  | 636 | 2 | 0.003145 |  |  |
|  |  | 758 | 2 | 0.002639 |  |  |  |  | 695 | 2 | 0.002878 |  |  |
|  |  | 787 | 2 | 0.002541 |  |  |  |  | 703 | 2 | 0.002845 |  |  |

依据测试结果，西半部场地14#、16#、18#、20#楼杂填区的覆盖层厚度为1.0-16.0米，岩石区的覆盖层厚度为0-2.0米；根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为404.8m/s。东半部场地15#、17#、19#、21#楼的覆盖层厚度为0-2.0米，根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为602.1m/s。

## 2.4、水文地质条件

### 2.4.1、地下水类型、埋深及变幅

本次勘察深度范围内27.0米未见地下水,据调查，该地区地下水位埋深在100以深，主要接受大气降水及径流补给，通过地下径流及人工开采排泄。

## 2.5、场地土冻结深度

根据“GB50007-2011”附录F《中国季节性冻土标准冻深线图》，巩义市的最大冻结深度小于60cm，一般为20～30cm，基础设计和施工时可不考虑冻土的影响。

## 2.6、不良地质现象

此次勘察期间本场地未发现暗塘、暗滨、洞穴、防空洞等不良地质现象。

# 3.0、 场地岩土工程分析与评价

### 3.1、各层土承载力特征值

按“GB 50007-2011”规范第5.2.3条规定，依据原位测试等资料，结合邻近场地资料综合确定各层土承载力特征值，见表3.1。

各层土承载力特征值一览表        表3.1

| 层 号 | ② | ③ |
| --- | --- | --- |
| 岩 性 | 灰岩 | 灰岩 |
| 承载力特征值fak (Kpa) | 230 | 300 |

## 3.2、活动断裂影响

巩义市的抗震设防烈度为7度，按照“GB50011-2010”第4.1.7条对抗震设防烈度小于8度区，可忽略发震断裂错动对地面建筑物的影响。

## 3.3、场地地震效应评价

### 3.3.1、 抗震设防烈度及地震动参数

据“GB50011-2010”规范附录A，巩义市抗震设防烈度为7度，设计地震

分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.10g。

### 3.3.2、场地土类型和建筑场地类别

### 3.3.2.1、西半部14#、16#、18#、20#楼场地土类型和建筑场地类别

据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》中表4.1.3，结合该场地实测剪切波速平均值、岩土名称和性状，判定该场地西半部14#、16#、18#、20#楼为中硬土，根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为404.8m/s。可判定场地类别为Ⅱ类，按照“GB50011-2010”规范第5.1.4条，场地特征周期值为0.40s。按照“GB 50011-2010”规范第4.1.1条，对建筑抗震属不利地段。

### 3.3.2.1、东半部15#、17#、19#、21#楼场地土类型和建筑场地类别

据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》中表4.1.3，结合该场地实测剪切波速平均值、岩土名称和性状，判定该场地东半部15#、17#、19#、21#楼为软岩，根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为602.1m/s。可判定场地类别为Ⅰ1类，按照“GB50011-2010”规范第5.1.4条，场地特征周期值为0.30s。按照“GB 50011-2010”规范第4.1.1条，对建筑抗震属有利地段。

### 3.3.3、地基土震陷可能性分析

根据“GB50021-2001” 2009年版规范第5.7.11条及其条文说明，本场地地基土承载力特征值均大于80kPa，剪切波速Vs ＞ 90m/s，本场地可不考虑震陷影响。

## 3.4、场地稳定性和适宜性评价

本工程可不考虑活动断裂错动的影响；无不良地质现象。

# 4.0、地基基础方案分析

## 4.1、地基土均匀性评价

地基土的均匀性评价结果表      表4.1

| 建筑物名称 |  | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础埋深(m) |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 预估基底标高(m) |  | 340.70 | 340.60 | 341.60 | 341.50 | 342.35 | 342.25 | 343.05 | 342.90 |
| 持力层 |  | 填方区、② | ② | 填方区、② | ② | ①、② | ② | ①、③ | ③ |
| 地基持力层是否为同一地貌单元或工程地质单元 |  | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 持力层底面坡度 | 最大坡度 | 19.56% | 1.01% | 21.01% | 1.49% | 10.29% | 0.20% | 3.8% | 1.06% |
|  | 判别标准 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | 判别结果 | 不均匀 | 均匀 | 不均匀 | 均匀 | 不均匀 | 均匀 | 均匀 | 均匀 |
| 评价结果 |  | 不均匀 | 均匀 | 不均匀 | 均匀 | 不均匀 | 均匀 | 不均匀 | 均匀 |

## 4.2、天然地基基础方案论证

对于拟建建筑，基础埋深按2.0米考虑，15#、17#、19#、21#楼天然地基满足要求，建议采用天然地基条形基础方案。14#、16#、18#、20#楼天然地基不能满足要求，须进行桩基处理。

## 4.3.、14#、16#、18#、20#楼干作业成孔灌注桩基础方案分析

拟建建筑14#、16#、18#、20#楼天然地基不能满足要求，须进行采用桩基方案。14#、16#楼西部填方区须先素土分层压实到基础底面，再采用筏板下桩基方案；18#、20#楼西部杂填区须先挖方到基础底面，再采用筏板下桩基方案。

由于该场地杂填土较深，建议放坡开挖，该场地应在杂填土地段采用放坡加锚管加固注浆的支护方案，保证周边土体及建筑物的安全。现场开挖应防止坡顶堆载。

建议对该场地的基坑边坡支护方案做专题设计。

### 4.3.1、桩端持力层的选择

根据场地地层发育状况和拟采用的基础形式，拟建建筑若采用筏板下桩基时，可采用干作业成孔灌注桩，建议以③层灰岩作为桩端持力层。这4栋楼西部位于填土层，东部位于岩层，建议这4栋楼西部采用筏板下桩基，东部采用天然地基条形基础方案。建议楼中部应设置沉降缝。

### 4.3.2、桩基类型的选择

参考地区施工经验，可采用洛阳铲成孔,该桩型可灵活运用，且施工便利。

### 4.3.3、桩基设计参数

结合巩义市区地质状况,依规范，桩体设计参数如下表。

干作业成孔灌注桩设计参数一览表                   表4.3.3-1

| 层 号 | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
| 极限侧阻力标准值 qsik（kpa） | -10 | 170 | 200 |
| 极限端阻力标准值qpk（kpa） |  |  | 2000 |

单桩承载力估算:

按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)，根据土的物理指标与承载力之间的经验关系，本工程可采用桩径（d取800mm），单桩竖向极限承载力标准值宜采用下公式:

- Quk = Qsk+Qpk = uΣqsikli+qpkAp

主要计算参数见下表4.3.2-3

承载力验算表        表4.3.3-2

| 建筑物名称 | 14# | 16# | 18# | 20# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数（层） | 7Ｆ | 7Ｆ | 7Ｆ | 7Ｆ |
| 基础埋深（m） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 桩径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 桩入土深度（m） | 10.8 | 12.3 | 9.9 | 7.0 |
| 桩长（m） | 8.8 | 10.3 | 7.9 | 5 |
| 桩端持力层 | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 单桩极限 承载力标准值Quk (kN) | 2059 | 2079 | 2087 | 3452 |
| 单桩 承载力特征值 Ra (kN) | 1030 | 1040 | 1043 | 1726 |
| 基底压力（KPa） | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 布桩形式 | 桩间距2.7米 筏板正方形布桩 | 桩间距2.7米 筏板正方形布桩 | 桩间距2.7米 筏板正方形布桩 | 桩间距3.5米 筏板正方形布桩 |
| 验算结果 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 利用地层孔号 | 1号 | 13号 | 19号 | 31号 |

### 4.3.4、桩基础设计、施工应注意的问题

具体桩长、桩的分布请设计部门根据实际基底压力及变形验算后确定。

建议设计工程桩施工之前对该建筑进行3组试桩，单桩承载力以静载荷试验结果为准，以试桩资料进行工程桩设计。

采用干作业成孔灌注桩基础方案，应注意安全，在土层软弱部位要进行护壁。成孔后一定要验孔，保证孔的各项尺寸和垂直度，孔底不能有余土，验孔后要及时灌注，混凝土灌注时要连续并振实，保证桩体完整。成桩后应进行桩身检测。

## 4.4、地基基础方案建议

经上述地基基础方案论证，15#、17#、19#、21#楼建议采用天然地基条形基础方案。14#、16#楼西部填方区须先素土分层压实到基础底面，再采用筏板下桩基方案；18#、20#楼西部杂填区须先挖方到基础底面，再采用筏板下桩基方案；14#、16#、18#、20#楼东部岩层采用天然地基条形基础方案。建议楼中部应设置沉降缝。

# 5.0、结论与建议

1、拟建场地位于巩义市大峪沟镇钟岭。地貌单元属黄土丘陵缓坡冲洪积地貌，地势不平整。

2、本场地27.0m深度内揭露的地层共分为3个工程地质单元层，根据原位测试和室内试验综合分析给出各层土的承载力特征值见表3. 1。

3、此次勘察期间未发现暗塘、暗滨、洞穴、防空洞等不良地质现象。

4、据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》中表4.1.3，结合该场地实测剪切波速平均值、岩土名称和性状，判定该场地西半部14#、16#、18#、20#楼为中硬土，根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为404.8m/s。可判定场地类别为Ⅱ类，按照“GB50011-2010”规范第5.1.4条，场地特征周期值为0.40s。按照“GB 50011-2010”规范第4.1.1条，场地对建筑抗震属不利地段。

判定该场地东半部15#、17#、19#、21#楼为软岩，根据抗震规范第4.1.5条，经计算等效剪切波速值为602.1m/s。可判定场地类别为Ⅰ1类，按照“GB50011-2010”规范第5.1.4条，场地特征周期值为0.30s。按照“GB 50011-2010”规范第4.1.1条，场地对建筑抗震属有利地段。

- 本工程可不考虑活动断裂错动的影响；无不良地质现象。

6、拟建建筑物在施工及使用期间应进行变形观测。

7、基础施工过程中应会同勘察、设计、施工单位等部门共同验槽。

8、经上述地基基础方案论证，15#、17#、19#、21#楼建议采用天然地基条形基础方案。14#、16#楼西部填方区须先素土分层压实到基础底面，再采用筏板下桩基方案；18#、20#楼西部杂填区须先挖方到基础底面，再采用筏板下桩基方案；14#、16#、18#、20#楼东部岩层采用天然地基条形基础方案。建议楼中部应设置沉降缝。

目      录

1.0概述	- 1 -

1.1、工程概况	- 1 -

1.2、勘察目的与任务	- 1 -

1.3、 岩土工程勘察等级确定	- 2 -

1.4、勘察工作布置	- 2 -

1.4.1、勘察工作布置依据	- 2 -

1.4.2、勘探测试和取土方法简述	- 3 -

1.5、勘察工作完成情况	- 3 -

2.0、场地工程地质条件	- 4 -

2.1、地形、地貌	- 4 -

2.2、地层及地基土分层描述	- 4 -

2.3、各层土物理力学性质指标统计	- 5 -

2.3.1、 重型动力触探试验成果统计	- 5 -

2.3.2、波速测试分层统计表	- 8 -

2.4、水文地质条件	- 11 -

2.4.1、地下水类型、埋深及变幅	- 11 -

2.5、场地土冻结深度	- 11 -

2.6、不良地质现象	- 11 -

3.0、 场地岩土工程分析与评价	- 11 -

3.1、各层土承载力特征值	- 11 -

3.2、活动断裂影响	- 11 -

3.3、场地地震效应评价	- 12 -

3.3.1、 抗震设防烈度及地震动参数	- 12 -

3.3.2、场地土类型和建筑场地类别	- 12 -

3.3.2.1、西半部14#、16#、18#、20#楼场地土类型和建筑场地类别	- 12 -

3.3.2.1、东半部15#、17#、19#、21#楼场地土类型和建筑场地类别	- 12 -

3.3.3、地基土震陷可能性分析	- 12 -

3.4、场地稳定性和适宜性评价	- 12 -

4.0、地基基础方案分析	- 13 -

4.1、地基土均匀性评价	- 13 -

4.2、天然地基基础方案论证	- 13 -

4.3.、14#、16#、18#、20#楼干作业成孔灌注桩基础方案分析	- 13 -

4.3.1、桩端持力层的选择	- 14 -

4.3.2、桩基类型的选择	- 14 -

4.3.3、桩基设计参数	- 14 -

4.3.4、桩基础设计、施工应注意的问题	- 15 -

4.4、地基基础方案建议	- 15 -

5.0、结论与建议	- 16 -

附件：

1、工程勘察任务书

2、勘探点及建筑物平面布置图

3、工程地质图例

4、工程地质剖面图

5、钻孔柱状图

大峪沟镇钟岭新型农村社区

14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼

岩 土 工 程 勘 察 报 告

(详勘阶段)

河南省地矿建设工程（集团）有限公司

二零一六年五月

大峪沟镇钟岭新型农村社区

14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#楼

岩 土 工 程 勘 察 报 告

(详勘阶段)

法人代表： 高志俭

总工程师： 梁坤祥

审    核： 高雪梅

项目负责： 秦　峰

报告编写： 梁  东

河南省地矿建设工程（集团）有限公司

二零一六年五月