第一章  工 程 概 述

第一节  建（构）筑物简介

受唐山万合房地产开发有限公司委托，唐山中冶地岩土工程有限公司承担其唐山大酒店改造项目岩土工程勘察工作，勘察阶段为详细勘察。

本项目场地位于唐山市新华西道北侧、建设路西侧。项目包含3栋高层住宅楼（28-31F）、6栋商业（2-4F）、1栋办公楼（19F）、1栋酒店（23F）及地下建筑等。拟建建筑物概况如下表1.1-1：

拟建工程概况一览表                   表1.1-1

| 建筑物 名称 | 层数 | 建筑高度(m) | 地下室层数 | 结构 类型 | 砌筑深度(m) | ±0.00 标高 | 单位荷重(KPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住宅 | 30F | 92.55 | -3F | 剪力墙 | 17.0 | 25.3 | 520 |
| 2#住宅 | 31F | 93.15 | -3F | 剪力墙 | 17.0 | 25.6 | 540 |
| 3#住宅 | 28F | 98.55 | -3F | 剪力墙 | 17.0 | 25.3 | 500 |
| S1#商业 | 3F | 12.45 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 100 |
| S2#商业 | 4F | 8.55 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 120 |
| S3#酒店 | 23F | 84.75 | -3F | 剪力墙 | 17.0 | 25.3 | 400 |
| S4#办公 | 19F | 66.15 | -3F | 剪力墙 | 17.0 | 25.3 | 360 |
| S5#商业 | 2F | 8.55 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 80 |
| 1#裙房商业 | 2/4F | 8.55/16.35 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 120 |
| 2#裙房商业 | 2F | 8.55 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 80 |
| 3#裙房商业 | 2F | 8.55 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 80 |
| S4#裙房商业 | 2F | 8.55 | -3F | 框架 | 17.0 | 25.3 | 80 |

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版3.1条，本工程重要性等级一级，场地等级为二级，地基等级为二级，综合确定勘察等级为甲级。

##### 第二节  勘察目的、任务

一、勘察目的、任务

本次勘察阶段为详细勘察阶段。其目的是为施工图设计提供岩土技术参数，对建筑地基做出岩土工程分析评价，并对地基处理，不良地质作用的防治等具体方案做出论证和建议。根据相关《规范》，本次勘察的任务和要求如下：

1、查明场地内不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出整治方案的建议，所需的岩土技术参数；

2、查明拟建建筑物范围各层岩土的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性，均匀性和承载力；

3、划分场地土类型和场地类别，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化指数；

4、查明地下水埋藏条件、类型、水文地质情况及地下水（含承压水）补给关系；查明填埋区水位变化幅度与规律，提供地层的渗透系数；并对本工程防渗做出分析和建议。

5、判定环境水和土对建筑材料和金属的腐蚀性；

6、对基坑开挖应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水等对邻近工程的影响；

7、查明场地类别和场地土的类型；对场地与地基的地震效应进行评价；对场地工程地质情况作出评价。

8、对于高层建筑，当采用天然地基时，应对地基的均匀性、承载力等进行分析评价；应提供设计计算所需的各种参数、指标；宜对持力层选择、基础埋深提出建议；

9、对于高层建筑，当采用桩基时，应对桩基类型、持力层选择进行分析评价；应提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数；宜对沉桩或成桩可行性、施工对环境的影响和应注意的问题提出建议；

10、提供本场地土标准冻结深度；

##### 第三节  勘察工作量、方法及依据、执行标准

一、勘察工作量

根据勘察的任务和要求，依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版及《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）的有关规定，根据拟建建筑物规模、性质及拟建建筑总平面位置，沿建筑物四周布置钻孔42个，孔深35～60m，其中取土试样钻孔14个，标准贯入试验钻孔24个，鉴别孔4个、波速孔5个。勘探点间距为12.99m～29.80m。

勘探点布置详见《建筑物和勘探点位置图》,本次勘察完成主要工作量见表1.3-1。

工作量统计表                    表1.3-1

| 钻孔 布放 (个) | 钻探 进尺 (m) | 标准贯 入试验 (次) | 剪切波 速测试 (m/孔) | 取土试样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原状样 (件) | 扰动样 (件) |
| 42 | 2010 | 569 | 100/5 | 118 | 103 |

本次勘察外业施工时间为2019年8月14日-2019年8月21日，2019年8月28日，提交岩土工程地质详细勘察报告。

二、勘探方法

为确保工程勘察质量，为设计部门提供可靠工程地质资料，我们采用了钻探、现场原位测试(标准贯入试验、钻孔波速测试)、室内土工试验等勘探、测试手段。

1、钻探

按照《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)2009版试样采取9.2有关规定及《建筑工程地质钻探与取样技术标准》(JGJ87—2012)执行。

1)、钻探设备

采用XY-100型工程钻机3台(套)。

2)、钻进工艺

对砂、土地层地下水位以上采用套管护壁，地下水位以下采用泥浆护壁、回转钻进,钻探口径土层不小于110mm，岩石层不小于75mm。

2、原位测试

按照《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）2009年版原位测试有关规定执行。

（1）标准贯入试验

标准贯入试验采用自动脱钩的自由落锤法，主要用于砂、土层。目的评价砂、土密实度和地基土承载力。

(2)钻孔波速测试

按照《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)2009年版原位测试中波速有关规定执行。选用武汉RSM工程动测仪，CJ—84型充气贴壁式三分量井下地震检波器，测试方法采用单孔法。目的是评价场地土类型和划分场地类别。每栋拟建高层建筑下不少于1个波速测试孔。

该项工作由我公司完成，详细结果见后附钻孔综合柱状图。

3、土、水试样采取及室内土工试验

1）土、水试样采取

按照《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）2009年版及《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87—2012）有关规定执行。采用薄壁取土器静压法采取原状样，土样等级为Ⅰ级。扰动土试样采用取土器或标贯器采取，土样等级为Ⅲ～Ⅳ级。水样在钻孔内采取。水、土样在现场填好试验单后，及时送到土工试验室进行试验。

2）室内土工试验

按照《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）有关规进行测试，测试项目主要有天然含水量、容重、比重、孔隙比、饱和度、液限、塑限、颗粒分析等。抗剪强度试验主要是根据项目的不同要求分别采用三轴剪切试验和直接剪切试验、提供土的黏聚力和内摩擦角。土的压缩-固结试验指标，对于一般构筑物压力为0～1600kPa。

4、钻孔测放

按照《工程测量规范》(GB50026—2007)有关规定执行。采用1954年北京坐标系,黄海高程系。钻孔布放及高程采集均采用GPS完成，钻孔布放工作由我公司测量队完成，成果见勘探点一览表。

5、内业资料整理

按照《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)有关规定，采用微机处理，软件采用北京理正软件设计研究所开发的《工程地质勘察CAD8.5PB2》。整个施工过程中实行全面质量管理，严格执行相关《规范》、《规程》，全面执行三级审核制度。

三、勘察依据、执行标准

本次勘察依据及执行标准如下：

1、《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)2009版；

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)；

3、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)2016版；

4、《工程测量规范》(GB50026—2007)；

5、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)；

6、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

7、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

8、《标准贯入试验规程》(YS5213—2000)；

9、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)；

10、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008)；

11、《工程岩体分级标准》GB50218-2014；

12、《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999)；

13、《工程地质手册》(第五版)；

14、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)；

第二章  场地环境与工程地质条件

第一节  自然地理及气象水文

一、自然地理

唐山位于河北省东部，地处渤海湾的中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京、天津毗邻，是联接华北、东北两大地区的咽喉要地和走廊。唐山公路、铁路发达，交通便捷。

拟建场地位于唐山市路北区新华西道以北，建设路以西。

二、气象水文

唐山地处暖温带，属半湿润、季风性大陆性气候。春季干燥多风。夏季闷热多雨。秋季昼暖夜寒。冬季（12～2月）寒冷少雪。无霜期170天左右。多年平均日照时数2693小时，日照百分率为61%。历年平均降水量660mm， 7月下旬～8月上旬雨水较集中。多年平均水面蒸发量为1787mm。一月份平均气温-5℃～-8℃，最低气温-26℃；七月份平均气温25℃～26℃，最高气温40℃。

勘察区属于季节性冻土区，根据《建筑地基基础设计规范》附录F,场区标准冻结深度为0.80m。

第二节    区域地质构造

一、褶皱构造

唐山市区褶皱构造由东向西为开平向斜，碑子院背斜。其中开平向斜规模最大，总体轴向北东40°，自开平向东转成近东西方向，构成一条向北西方向凸出的弧形弯曲，长约50km，宽15～20km，两翼不对称，西北翼构造复杂，岩层倾角较大，局部直立或倒转，并发育若干次一级构造。东南翼构造简单，岩层平缓，次级构造稀疏。勘察区位于开平向斜西南翼，碑子院背斜东南翼。详见图表唐山市地质构造图。

二、断裂构造

唐山市区断裂构造主要有唐山断裂、陡河断裂、大城山北麓断裂。主要断裂构造简介如下：

(1)唐山断裂

该断裂在唐山市分布在复兴路东侧，向东北经国各庄至古冶、再东延与滦县-乐亭大断裂相交，向西南延伸至汉沽农场与蓟运河深断裂相接，属沧东断裂的延伸与分支，全长约30 公里，垂直差异幅度约lOOm。其东北段走向北东50°，倾向南东，倾角80°，为右旋式走向正断层。唐山以南由两条平行断层组成，即相当于开滦唐山矿断裂中的F4 和F5 断层位置，其间距约500m，走向北东30°，倾向北西，倾角70°～80°，二者均为逆断层；南端被一条近东西向的断裂(丰南断裂)所切。

(2)陡河断裂

该断裂沿陡河向东北经陡河水库与野鸡坨--丰台大断裂相交，断裂全长约50公里。断裂控制了陡河的发育，断裂两侧地貌景观截然不同，东为高夷平面西为山前倾斜平原。沿断裂两侧第四系底界落差可达350m。断裂东北段走向北东40°～50°，倾向北西，为高角度正断层。断裂西南段走向北东25°～30°，断层倾向北西，由几条平行的断层组成，最西一条为正断层，东边有断层分支。

陡河断裂东部为开滦唐山矿断裂带中的F1、F2 和F3 断层。 F1 断层西侧查出4 条北北东向断层，依次为F01、F02、F03、F04。

开滦唐山矿断裂的F1-F5 断层情况详见表3.4-1。

以上断裂向西南延伸至丰南附近合并，向南至唐坊桥附近消失。

(3)北西向构造主要指卫片解译推测出的大城山北坡断层。该断层沿大城山北侧穿过市区并向外延伸，长度60km 以上，走向北西40°。

唐山断裂带及其伴生的褶皱与外围地区的燕山期构造形迹和运动性质很类似，推测为燕山运动形成的。在新生代时期，唐山断裂带的活动表现较强烈，其中唐山断裂的深部为本区主要的发震断裂。

F1-F5断层情况表         表3.4-1

| 断层编号 | 力学性质 | 几何性质 | 走向 | 规模 |  |  | 倾角（。） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大落差（m） |  | 走向长度（m） | 最大 | 最小 | 一般 |
|  |  |  |  | 倾斜 | 垂直 |  |  |  |  |
| F1 | 压性 | 正 | N45°E | 180 | 155 | >5500 | 85∠NW | 42 | 50-70 |
| F2 | 压性 | 逆 | N40°E | 495 | 145 | >2700 | 45∠NW | 20 | 26-35 |
| F3 | 压性 | 逆掩 | N40°E | 1095 | 370 | >8000 | 65∠NW | 25 | 24-30 |
| F4 | 压性 | 东正西逆 | N35°E | 125 | 120 | >5000 | 90 | 32 | 60-80 |
| F5 | 压性 | 逆 | N35°E |  | >500 | >5000 | 79 | 50 | 60-73 |

勘察场区位于F1、F2断层附近 约1.0～1.5km左右，对本项目建设影响较小。

##### 第三节   场地位置及地形、地貌

一、场地位置

本场地位于唐山市路北区新华西道以北，建设路以西。场地附近交通便利，铁路、公路发达。具体位置详见本场地交通图。

场地交通图             图1

二、地形、地貌

本场地原为唐山大酒店，勘察时已拆除，现为空地，局部有较厚的建筑垃圾，地面高差不大，施工钻孔孔口高程为24.78m～25.94m，最大高差1.16m。

勘察场区在微地貌单元上属于第四系全新统陆相冲洪积地貌。

##### 第四节  场地地层

根据钻孔揭露，勘察场地地层主要为第四系冲洪积地层、下伏石灰岩。在勘探深度范围内，自上而下可划分为12个主要工程地质层，各层土的特征分述如下：

第①层杂填土（Q4ml）：杂色；稍湿；松散；以建筑垃圾为主，成分主要是砖块、混凝土块等，局部上部为水泥土面，局部地板为混凝土面。层厚0.50m～5.60m,层顶高程24.78m～25.94m。分布连续。

第②层粉质黏土（Q4 al）：黄褐；可塑-硬塑；切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇震反应，局部夹粉土、细砂薄层。层厚0.30m～4.90m,层顶高程21.40m～25.05m。中压缩性土，分布不连续。

第③层细砂（Q4 al）：浅黄；中密-密实；稍湿-湿；以石英、长石为主，颗粒均匀，级配不良，磨圆度中等，呈亚圆状，含粘粒。层厚1.70m～8.30m,层顶高程19.43m～23.48m。分布连续。

第④层细砂（Q4 al）：浅黄；密实；饱和；以长石、石英为主，级配不良，呈亚圆形，磨圆度较好，砂质较纯。层厚1.00m～8.50m,层顶高程11.15m～18.52m。分布不连续。

第④1层粉质黏土（Q4 al）：黄褐；可塑-硬塑；土质较均匀，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。层厚0.50m～5.50m,层顶高程12.15m～18.81m。中压缩性土，分布不连续。

第⑤层粉质黏土（Q4 al）：黄褐；可塑-硬塑；土质较均匀，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。层厚3.10m～6.10m,层顶高程9.15m～12.12m。中压缩性土，分布连续。

第⑥层细砂（Q4 al）：浅黄；密实；饱和；以长石、石英为主，级配不良，呈亚圆形，磨圆度较好，砂质较纯。层厚1.50m～5.30m,层顶高程5.33m～6.86。分布连续。

第⑦层粉质黏土（Q4 al）：黄褐；可塑-硬塑；土质较均匀，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。层厚0.30m～4.00m,层顶高程0.86m～4.12m。中压缩性土，分布连续。

第⑧层细砂（Q4 al）：褐黄；密实；饱和；以长石、石英为主，级配不良，呈亚圆形，磨圆度较好，砂质较纯。层厚2.20m～19.50m,层顶高程-14.68m～2.91m。分布连续。

第⑧1层粉质黏土（Q4 al）：黄褐；可塑-硬塑；土质较均匀，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。层厚0.40m～4.30m,层顶高程-12.28m～-6.28m。中压缩性土，仅局部存在。

第⑨层粉土（Q4 al）：黄褐；密实；稍湿-湿；切面粗糙，韧性低，摇震反应中等，局部夹粉质黏土薄层。层厚1.20m～5.10m,层顶高程-19.99m～-12.92m。中压缩性土，分布连续。

第⑩层细砂（Q4 al）：浅黄；密实；饱和；以长石、石英为主，级配不良，呈亚圆形，磨圆度较好，砂质较纯。层厚1.30m～8.90m,层顶高程-21.19m～-16.97m。分布连续。

第⑪层残积土（Q4el）：棕红；可塑-硬塑；以黏性土为主，含风化岩块。层厚2.70m～6.50m,层顶高程-27.29m～-25.55m。中压缩性土，分布连续。

第⑫层石灰岩（O）：青灰；中风化；成分以方解石为主，矿物结构为隐晶结构，含石英岩脉；岩石局部碎块状结构，整体块状结构，节理、裂隙较发育。层顶高程-32.89m～-31.58m，该层未揭穿，最大揭露厚度3.10m。分布连续。

各孔土层详见工程地质柱状图。埋深分布详见工程地质剖面图。物理力学指标详见附表《物理力学指标统计表》。

##### 第五节  不良地质作用及地质灾害

通过收集资料、现场踏勘、钻探及工程物探等工作手段，拟建场地不存在采空区及滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，但存在岩溶地质灾害。

##### 第六节  地下埋藏物

通过勘察，本场地存在旧基础，除旧基础外未发现沟浜、墓穴、防空洞、等其他对工程不利的埋藏物。

##### 第七节  地下水及地表水

一、地下水

1、地下水埋藏条件

据本次现场钻探资料，场地地下水稳定水位埋深6.20m～9.40m（高程16.11～18.87m），属混合水位，赋存于③层细砂、④层细砂、⑥层细砂、⑧层细砂及⑩层细砂。地下水类型属第四系潜水，具微承压性。根据周边水文资料基岩裂隙水水位埋深在65m以下，该层水主要接受上覆第四系孔隙水的下渗越流补给，该层水水位较稳定。基岩裂隙水水化学类型为HCO3、SO4-Ca 型，对石灰岩有较强的侵蚀性。

根据区域资料，近五年最高水位高程为20.0m，水位年变化幅度2.0m左右。地下水补给主要靠大气降水，大气降水直接影响地下水位的升降。抗浮设防水位可按最高水位高程20.0m考虑，建筑防渗可按室外地坪考虑。

2、地下水和土腐蚀性评价

本场附近无污染源，依据区域资料，场地地下水对混凝土及混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，土对混凝土及混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。

二、地表水

场地附近无地表水体。

##### 第三章  岩土工程参数统计与分析

第一节  地基土物理力学性质

##### 根据室内土工试验及现场原位测试（标准贯入试验），对场地地基土的物理力学性质指标进行统计，统计时剔除个别异常值，统计结果见后附物理力学统计表。各层相关指标推荐值见表 3.1-1及表 3.1-2。

各层相关指标推荐值              表3.1-1

| 地 层 | 重力密度γ（kN/m3） | 直剪 |  | 三轴剪切 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内摩擦角 φq（度） | 粘聚力 Cq（kPa） | 内摩擦角 φuu（度） | 粘聚力 Cuu（kPa） |
| ②粉质黏土 | 19.4 | 13.2 | 14.6 | 13.6 | 12.1 |
| ③细 砂 | 19.5* | 27* | 3* | - | - |
| ④细 砂 | 19.6* | 31* | 2* | - | - |
| ④1粉质黏土 | 19.3 | 12.5 | 17.1 | 10.3 | 15.6 |
| ⑤粉质黏土 | 18.5 | 14.0 | 23.6 | 13.2 | 23.5 |
| ⑥细 砂 | 19.7* | 32* | 0* | - | - |
| ⑦粉质黏土 | 19.7 | 13.1 | 19.7 | 10.3 | 17.3 |
| ⑧细 砂 | 19.8* | 33* | 0* | - | - |
| ⑧1粉质黏土 | 19.6 | 19.1 | 14.2 | - | - |
| ⑨粉 土 | 19.8 | 16.3 | 17.5 | - | - |
| ⑩细 砂 | 19.9* | 33* | 0* | - | - |
| ⑪残 积 土 | 19.7 | 18.9 | 50.9 | - | - |

注：*为经验值

地基土层压缩模量Es（MPa）            表3.1-2

| 地 层 | Es0.1-0.2 | Es0.2-0.4 | Es0.4-0.6 | Es0.6-0.8 | Es0.8-1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②粉质黏土 | 4.75 | 8.44 | 14.21 | 16.66 | 29.47 |
| ③细 砂 | 22* |  |  |  |  |
| ④细 砂 | 26* |  |  |  |  |
| ④1粉质黏土 | 6.20 | 8.76 | 12.72 | 14.69 | 27.22 |
| ⑤粉质黏土 | 7.13 | 9.79 | 12.78 | 14.24 | 22.98 |
| ⑥细 砂 | 30* |  |  |  |  |
| ⑦粉质黏土 | 6.13 | 9.52 | 14.54 | 16.80 | 36.35 |
| ⑧细 砂 | 32* |  |  |  |  |
| ⑧1粉质黏土 | 8.38 | 13.98 | 19.47 | 22.38 | 33.77 |
| ⑨粉 土 | 9.50 | 14.95 | 23.58 | 27.56 | 45.00 |
| ⑩细 砂 | 35* |  |  |  |  |
| ⑪残 积 土 | 7.32 | 11.50 | 17.80 | 20.05 | 29.94 |

第二节  地基土承载力特征值

依据物理力学指标统计表统计结果，按《河北省建筑地基承载力技术规程》DB13(J)/T48-2005第6章,并结合当地经验，综合确定各层地基土承载力特征值fak(kPa)如下：

地基承载力特征值          表3.2-1

| 地 层 | 建议值 fak (kPa) |
| --- | --- |
| ②粉质黏土 | 150 |
| ③细 砂 | 180 |
| ④细 砂 | 240 |
| ④1粉质黏土 | 150 |
| ⑤粉质黏土 | 180 |
| ⑥细 砂 | 300 |
| ⑦粉质黏土 | 180 |
| ⑧细 砂 | 320 |
| ⑧1粉质黏土 | 180 |
| ⑨粉 土 | 200 |
| ⑩细 砂 | 350 |
| ⑪残 积 土 | 260 |

第四章  岩土工程分析与评价

第一节  场地土类型及场地类别的划分

通过对5栋高层各取一个钻孔进行波速测试，结果详见表4.1-1

场地土剪切波速值               表4.1-1

| 序号 | 钻 孔 | 等效剪切波速Vse (m/s) | 序号 | 钻 孔 | 等效剪切波速Vse (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zk6 | 251 | 4 | Zk19 | 264 |
| 2 | Zk11 | 251 | 5 | Zk35 | 252 |
| 3 | zk15 | 271 |  |  |  |

根据测试结果本场地等效剪切波速为251～271m/s，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.3条表4.1.3，场地土类型为中硬土。

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.6条表4.1.6，根据勘察结果，本场地覆盖层厚度大于50m，场地类别为Ⅱ类。

第二节  场地抗震设计基本参数的确定

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）2016年版,《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本区抗震设计基本参数见表4.2-1。

抗震设计基本参数               表4.2-1

|  | 设计地震分组 | 抗震设防 烈度 | 设计地震基本加速度 | 场地 类别 | 设计特征 周期值 | 抗震 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅、商业 | 第二组 | 8度 | 0.20g | Ⅱ | 0.40s | 丙类 |

注：本表参数仅供参考，最终以政府地震主管部门出据的《建筑抗震设防要求审批意见书》中的参数为准。

第三节  场地液化土判别

根据本次勘察所取得的场地地层资料，在地下水位达到历史最高水位（历史最高水位按近3～5年最高水位计算，绝对高程按20.00m考虑）的情况下，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.3.3条，经初判，第③层细砂、第④层细砂及第⑥层细砂可能液化，按本规范第4.3.4条的相关规定进行复判，结果见表4.3，综合判定场地地基土不液化。

第四节  场地地段类别的划分

勘察场地较开阔，场地土类型为中硬土。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）(2016年版)第4.1.1条及表4.1.1，属建筑抗震一般地段。

第五节  场地地基均匀性、稳定性及适宜性评价

一、场地地基均匀性评价

根据勘探资料，场地地层垂向上呈层分布，同一层水平方向上物理力学性质略有差异。依据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72—2017)第8.2.3条：拟建建筑基础埋深约为17.0m，地基持力层为第⑤层粉质黏土，持力层底面高程坡度小于10%，持力层及下卧层在基础宽度方向上的厚度差值小于0.05b，地基为均匀地基。

二、场地地基稳定性及适宜性评价

勘察结果和调查，拟建场地为第四系全新统陆相冲洪积层，在场地周边和勘探深度范围内未发现不良地质作用，经物探及钻探验证本场地未发现溶洞，属较稳定场地，适宜本工程建筑。

第六节  基础方案论证和分析

一、承载力验算

（1）、商业及地下车库

商业及地下车库基础埋深约为17.0m。根据拟建建（构）筑物的特点、荷载及场地工程地质条件分析，商业及地下车库，天然地基能够满足设计要求，可采用天然地基。建筑基础形式可采用独立基础。

（2）高层住宅承载力验算

1）持力层承载力验算

拟建建筑基础埋深约17.0m，基础持力层为第⑤层粉质黏土。

根据规范要求，需根据以下公式对其承载力进行修正：

fa=fak+ηbγb−3+ηdγmd−0.5

式中各符号代表意义：

fa——修正后的地基承载力特征值：

fak——地基承载力特征值；

ηb 、ηd——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数；

γm——基础底面以上土的加权平均重度，地下水位以下取浮重度；

d——基础埋置深度（m）；

γ——基础底面以下土的重度，地下水位以下取浮重度；

b——基础底面宽度（m），当基宽小于3m时按3m取值，大于6m时按6m取值；

基础持力层为第⑤层粉质黏土时

fa=fak+ηbγb−3+ηdγmd−0.5

=180+ 0*8.8*(6-3) =180kPa

对于高层住宅天然地基不满足设计要求。

注：由于本工程采用整体开挖，故承载力修正只进行宽度修正。

以上地基承载力修正值为估算值，在设计时，应根据建(构)筑物的基础形式、高层建筑物与地下车库及裙房的关系进行详细计算。

高层住宅天然地基不满足设计要求。

- 基础方案分析

1、天然地基

通过对各拟建建筑物S1#、S2#、S3#、S6#商业地基承载力计算，满足设计要求，可采用天然地基，基础形式可采用独立基础。

- 复合地基

（1）方案论证及设计参数

高层住宅天然地基不满足设计要求。根据建(构)筑物的特点、场地土类型，酒店及办公楼可采用CFG桩复合地基，32F住宅楼采用CFG桩复合地基时需进行充分论证。桩端持力层可采用第⑧层细砂、第⑨层粉土，桩基设计参数可参照下表4.6-3。

CFG桩基设计参数表       表4.6-3

| 岩土编号及岩性 | 桩的极限侧阻力标准值（kPa） | 桩的极限端阻力标准值（kPa） |
| --- | --- | --- |
| ⑤粉质黏土 | 55 |  |
| ⑥细 砂 | 65 |  |
| ⑦粉质黏土 | 60 |  |
| ⑧1粉质黏土 | 60 |  |
| ⑧细 砂 | 70 | 2500 |
| ⑨粉 土 | 65 | 1800 |

注：以上参数仅供参考使用，建议在正式施工前进行试桩，以具体确定桩基参数。桩基设计时应根据实际设计条件进行验算，单桩竖向极限承载力特征值应由现场静载荷试验确定。

（2）单桩竖向极限承载力标准值估算

单桩竖向极限承载力标准值估算          表4.6-4

| 桩型 | 桩径(mm) | 持力层 | 桩长(m) | 单桩竖向极限承载力标准值估算(KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFG桩 | Φ400 | ⑧细砂 | 20.0 | 1879.0 |
|  | Φ500 | ⑧细砂 | 20.0 | 2378.1 |

注：以上单桩极限承载力标准值为估算结果，建议在正式施工前进行试桩，以具体确定单桩极限承载力。

（3）成桩可行性分析

CFG桩施工工艺采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩，本场地主要地层以细砂、粉质黏土为主，适合长螺旋成桩。

（4）复合地基检测

当CFG桩施工结束后，应在成桩28d后按照相关规范要求对其进行现场检测。

3、桩基础

（1）方案论证及设计参数

对于32F住宅楼可采用桩基础，桩型可采用泥浆护壁钻孔灌注桩，桩基持力层可选第⑧层细砂或第⑩层细砂作为桩端持力层，桩基设计参数见下表4.6-5

泥浆护壁钻孔设计参数表       表4.6-5

| 岩土编号及岩性 | 桩的极限侧阻力标准值（kPa） | 桩的极限端阻力标准值（kPa） |
| --- | --- | --- |
| ⑤粉质黏土 | 55 |  |
| ⑥细 砂 | 65 |  |
| ⑦粉质黏土 | 60 |  |
| ⑧1粉质黏土 | 60 |  |
| ⑧细 砂 | 70 | 1400 |
| ⑨粉 土 | 65 |  |
| ⑩细 砂 | 75 | 1500 |

（2）单桩竖向极限承载力标准值估算

单桩竖向极限承载力标准值估算          表4.6-4

| 桩型 | 桩径(mm) | 持力层 | 桩长(m) | 单桩竖向极限承载力标准值估算(KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌注桩 | Φ800 | ⑧细砂 | 22.0 | 4397.2 |
|  | Φ800 | ⑩细砂 | 30.0 | 5868.0 |

注：以上单桩极限承载力标准值为估算结果，建议在正式施工前进行试桩，以具体确定单桩极限承载力。

（3）成桩可行性分析

泥浆护壁桩施工工艺采用旋挖钻机施工、水下灌注成桩，本场地主要地层以细砂、粉质黏土为主，适合旋挖钻机成桩。

（4）桩基检测

当桩施工结束后，应在成桩28d后按照相关规范要求对其进行现场检测。

- 四、抗浮措施

本场地抗浮设计水位标高可按近3～5年最高水位计算，绝对高程按20.00m考虑。该场地地下车库及商业埋深较大，水位较浅，应进行抗浮验算。若抗浮不能满足设计要求，可采用抗浮锚杆或抗拔桩。建议砂土抗拔系数取0.50，对于黏性土抗拔系数取0.70。

四、地基基础设计等级

依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）第3.0.1条，本工程地基基础设计等级为甲级。

### 五、基坑（槽）开挖及降水

（一）基坑（槽）开挖

拟建建筑物基坑形状为“L”型，南北向最大长度约为175m，东西向最大长度约为100m，最大开挖深度在17.0m左右，依据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017），基坑安全等级为一级。

根据现场环境，场地西侧为商业和住宅，南侧为新华道，北侧为锦江贵宾饭店，东侧为道路，基坑开挖较深且开挖范围较大，根据勘探资料，开挖范围内主要为填土、细砂、粉质黏土层。结合本场区实际条件，应根据周边管网埋设情况，对上部采取有效保护措施，支护结构可采用桩锚结构支护。设计时应充分考虑边坡动荷载的影响，同时对坡面进行挂网、喷浆等防护进行处理，以确保基坑边坡的稳定和施工安全。基坑支护参数见表3.1-1 。

基坑开挖前应制定专项方案并进行专家论证，方案论证通过后方可进行施工。

基坑开挖前应按相关规范和标准设置观测点，施工过程中对基坑围护结构、周边建筑物及地下管网。基坑开挖时，应分层均衡开挖，每一步的土方开挖应开挖到预应力锚杆以下500mm的位置，待连梁及钢腰梁施工完毕锚杆张拉锁定后，方可进行下一步土方开挖，基坑周边应设置截水沟，并做好坑内外截排水措施。

（二）基坑（槽）降水

拟建场地稳定水位埋深6.20～9.40m，基坑开挖深度17.0m，基坑开挖时应采取有效的降水措施，可采用管井降水，勘察结果显示场区地下水为孔隙潜水，降水涉及土层主要为第③层细砂、第④层细砂、第⑤层粉质黏土、第⑥层细砂、第⑦层粉质黏土。根据地区经验及相关资料经验，各层土的渗透系数见表4.6-5。

渗透系数一览表           表4.6-5

| 土层名称 | 渗透系数经验值（cm/s） |
| --- | --- |
| ③细砂 | 4×10-3* |
| ④细砂 | 5×10-3* |
| ⑤粉质黏土 | 3×10-5* |
| ⑥细砂 | 4×10-3* |
| ⑦粉质黏土 | 3×10-5* |

注：带“*”为经验值。

- 基坑（槽）开挖对周边影响评价

本场地西侧为商业和住宅，南侧为新华道，北侧为锦江贵宾饭店，东侧为道路，场地周边有较多管线，基坑开挖深度约为17m，基坑开挖会导致周边建筑物、道路及管线变形，应采取科学合理的支护措施及变形监测，以保证周边建筑、道路及管线的安全。

##### 第五章  结论与建议

一、结  论

1、拟建场地未发现不良地质作用及地质灾害，属较稳定性场地，较适宜建筑。

2、本场地土为中硬场地土，场地类别为Ⅱ类建筑场地。就建筑抗震而言属抗震一般地段。

3、各土层承载力特征值可按表3.2-1数值采用。

4、勘察区设计地震分组为第二组,抗震设防烈度为8度，设计地震基本加速度值为0.20g，特征周期值为0.40s。

5、勘察期间地下水位埋深6.20～9.40m，建议采用管井降低地下水。本场地地下水和土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。

6、本场地不液化。

7、存在旧基础无其他不利埋藏物。

8、勘察场地标准冻深为0.8m。

二、建  议

1、根据建（构）筑物的特点，设计时应对其荷载、沉降进行详细验算，对商业、地下车库，可采用天然地基；对于办公楼和酒店可采用CFG桩复合地基，对于住宅楼建议采用桩基础。

2、基坑开挖时可采用桩锚支护。

3、基坑开挖严格控制开挖深度，不得超挖。在距基底20-30cm时，应采用人工开挖、整平至设计标高。垫层施工前，严禁扰动基底。

4、基坑开挖时按照《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)对支护结构的水平及垂向位移、周边建筑物及地下管线等内容进行连续进行监测，直到基坑回填至±0.00标高以上为止。观测点应相关规范和标准布置。观测所用的仪器，观测方法及沉降稳定标准应符合有关规程要求。

5、雨季施工应做好坑内外截排水措施。

6、根据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72—2017)的规定，高层建筑自基础地面施工完成后，应立即连续进行沉降观测，直到建筑物沉降稳定为止。观测点应布置在建筑物的突出角点或地基变形有代表性的位置。观测所用的仪器，观测方法及沉降稳定标准应符合有关规程要求。深基坑开挖施工时，应作好临近建筑物和基坑的沉降变形观测工作；施工过程中，对地下水位应进行监测。

7、基坑开挖到设计深度时，必须会同质监部门、设计单位、勘察单位及监理单位验槽，认可后，方可进入下一道工序。

8、基槽验槽后应尽快进行垫层施工，防止雨淋及日曝基底。

9、本报告中的分析和提出的建议是根据场地的勘探孔资料所揭露的岩性及深度所得，钻孔间地质界线是根据区域地质及岩石发育一般规律进行合理的推测，不排除与实际情况有出入的可能，建议施工过程中加强岩土工程工作。